Паспорт

Коммутатора АйТек ПРО

1010P8 V2

Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с паспортом и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При использовании технологии PoE, коммутатор необходимо заземлить.

Заземление коммутатора проводить до подключения питающей сети.

Заземление производить с помощью специального винта на корпусе коммутатора.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ОПИСАНИЕ

Сетевой коммутатор PoЕ (PoE Switch) применяется в IP-телефонии, для точек доступа беспроводных сетей, IP-камер и других устройств, к которым сложно проводить отдельный кабель питания.

При эксплуатации с камерами с битрейтом более 10 Мегабит  возможна потеря пакетов. Для камер с высоким битрейтом рекомендуем применять коммутаторы АйТек ПРО серии Industrial.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор - 1 шт.

- Кабель питания АС220В – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | АйТек 1010P8 |
| --- | --- |
| Общее количество портов | 10 |
| Количество портов PoE | 8 |
| Количество Uplink Ethernet - портов (RJ-45) | 2 |
| Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (RJ-45) | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Количество Uplink Ethernet - портов (SFP) | Нет |
| Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (SFP) | Нет |
| Максимальная дальность передачи | 250 м (режим Extended) |
| Коммутационная матрица | 4.2 Гбит/с |
| Скорость коммутации пакетов | 4.2 Мпакетов/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | 4K |
| Стандарт PoE | 802.3af/at, Метод А, B |
| Максимальная мощность на порт | 30Вт |
| Бюджет PoE | 120 Вт |
| Watchdog PoE | Нет |
| Тип управления | Неуправляемый |
| Безопасность | Нет |
| Контроль широковещательных пакетов | Нет |
| VLAN | Нет |
| STP | Нет |
| QoS | Нет |
| SNMP | Нет |
| Multicast | Нет |
| Веб-интерфейс | Нет |
| HTTP обновление | Нет |
| Импорт/экспорт файла конфигурации | Нет |
| Сетевой журнал | Нет |
| Напряжение питания | AC 100-240 В |
| Потребляемая мощность | До 125 Вт |
| Электромагнитная совместимость | FCC Part15 Class A |
| Защита от замыкания линии PoE | Нет |
| Диапазон рабочих температур | -20° ~ 55 ° C |
| Габариты ДхШхВ, мм | 202*141*45 мм |
| Вес (нетто), кг | 0,77 кг |

ГАБАРИТЫ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение коммутаторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69  (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты производства, зашифрованной в кодовом номере на задней или нижней части корпуса изделия.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;

- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;

- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

| Модель |  |
| --- | --- |
| Дата сборки |  |
| Серийный номер |  |

Упаковку произвел:

__________________ /_____________ /       ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _______________________ 20 ___ г

Сделано в КНР